# Informations concernant le Mode Sans échec sur PS3 / Mode Sécurité.

Mode Sécurité 

Le mode Sécurité permet de démarrer le système PS3 avec les fonctionnalités minimales requises lorsque le système ne peut plus démarrer normalement, notamment après que vous ayez éteint l'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER du système alors que des données étaient en cours d'écriture sur le disque dur du système.

Le démarrage du système sous ce mode et l'exécution d'une option menu devraient vous permettre de résoudre ce problème.

Conditions d'exécution du mode Sécurité

Le mode Sécurité est disponible dans la version 2.60 du logiciel système PS3 ou ultérieure.
Activez le mode Sécurité lorsque le système PS3 connaît les problèmes suivants :

- Au démarrage du système PS3, le menu XMB™ ne s'affiche pas (seul l'arrière-plan ondulé apparaît).

- Au démarrage du système PS3, rien n'apparaît à l'écran.

- Au démarrage du système PS3, le message suivant s'affiche : [Le système de fichier du disque dur est endommagé et va être restauré].  Une fois que vous avez sélectionné [O.K.], le système se restaure et redémarre.  Le message d'origine s'affiche à nouveau où le système s'arrête en cours de restauration.

- Au démarrage du système PS3, le message [La base de données du disque dur va être reconstruite] s'affiche.  Une fois que vous avez sélectionné [O.K.], le processus de reconstruction se lance et échoue.  Le système s'arrête en cours de formatage du disque dur.

- Le système s'arrête en cours de redémarrage après l'installation d'une mise à jour du logiciel système PS3 ou pendant la mise à jour ou la reconstruction de la base de données. Le problème n'est pas résolu même après redémarrage du système.

Procédure de démarrage en mode Sécurité

- Vérifiez que le voyant d'alimentation du système PS3 est rouge.

- Allumez l'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER, puis touchez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée.

- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée même après avoir entendu un petit bip au bout de cinq secondes.

- Au bout de 10 secondes, vous entendrez un autre petit bip et le système s'éteindra (relâchez la touche à ce moment).

- Appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée à nouveau.

- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée même après avoir entendu un petit bip au bout de cinq secondes.

- Relâchez la touche après avoir entendu deux petits bips au bout de sept secondes.

- Conformément au message à l'écran, appuyez sur la touche PS pour démarrer en mode Sécurité.

Option mode Sécurité

| 1. Redémarrer le système | désactive le mode Sécurité et démarre le système normalement. |
| --- | --- |
| 2. Rétablir les paramètres par défaut | exécute les opérations relatives à l'option [Rétablir les paramètres par défaut] sur le menu XMB du système PS3 et supprime du système les informations de compte PlayStation®Network. Les informations [Utilisateur] sont supprimées temporairement, puis restaurées. Un astérisque (*) est adjoint à côté du nom de l'Utilisateur restauré. Si vous vous connectez au PlayStation®Network après avoir exécuté [Rétablir les paramètres par défaut], les jeux que vous aurez achetés pourront être lus sans opération supplémentaire. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne les jeux que vous avez téléchargés (achetés), si vous éteignez le système avant de vous connecter, le message d'erreur suivant s'affichera au lancement du jeu, même si vous rallumez le système et vous reconnectez: Pour accéder à ce contenu, vous devez d'abord activer ce système. Pour activer ce système, rendez-vous sous [PlayStation®Network] > [Gestion du compte]. (80029514). Pour accéder au contenu, rendez-vous sous [Gestion du compte] pour activer le système (même si [Ce système est activé.], désactivez le système, puis activez-le à nouveau). |
| 3. Restaurer le système de fichiers | tente de réparer tous les emplacements de sauvegarde possibles sur le disque dur. Les données corrompues pourront être effacées si elles ne peuvent être récupérées. |
| 4.Reconstruire la base de données | supprime les messages, listes de lecture, modifications effectuées sur les écrans relatifs aux [Informations], les informations de rognure des images sous [Photo], les miniatures vidéo, l'historique de lecture des vidéos et les données relatives aux points de reprise des vidéos. Cette opération peut durer longtemps, suivant le type et le nombre de données. |
| 5. Rétablir le système PS3 | correspond à l'opération [Rétablir le système PS3] sur le menu XMB de votre PS3 (formatage rapide). |
| 6. Mise à jour système | met à jour le logiciel système PS3 (opération possible uniquement à partir d'un support de stockage). |